GUÍA 1: MONTAJE DE INSTRUMENTACIÓN MICROMETEOROLÓGICA (SISTEMA BREB)

Objetivo: Construir un sistema de medición de la Razón de Bowen (BREB) que complemente a la estación meteorológica existente, permitiendo cerrar el balance de energía (Rn - G = H + LE) para validar modelos de evapotranspiración en pepino (Cucumis sativus L.).

FASE A: Ubicación y Estructura

1. Selección del Sitio (El "Fetch")

- Criterio: Ubicación en el sistema en el centro del bloque de cultivo más homogéneo. Evitar los bordes del invernadero (mínimo a 4-5 metros de las paredes) para evitar el "efecto de borde" donde el microclima es inestable.

- Relación con la EMA: Instalar el nuevo mástil a unos 3 a 5 metros de distancia de la EMA existente. Lo suficientemente cerca para representar el mismo microclima, pero lo suficientemente lejos para no causarse sombras mutuas.

2. El Mástil Telescópico (La Torre)

- Material: Trípode de aluminio o acero inoxidable (o material firme y resistente).

- Característica clave: Debe ser ajustable en altura. El pepino es una planta trepadora de crecimiento vertical rápido. El sistema de medición debe "subir" conforme la planta crece.

- Brazos: Instalar dos brazos horizontales de 70 cm de longitud apuntando hacia el NORTE (en el hemisferio norte) o SUR (si estás en Colombia/Ecuador, para evitar sombras directas sobre los sensores al mediodía, aunque dentro del invernadero la luz es difusa, la buena práctica se mantiene).

FASE B: Sensores de Gradiente (El corazón de Bowen)

La EMA mide un solo punto. Se necesita medir la diferencia entre dos puntos.

3. Niveles de Medición (z1 y z2)

- Brazo Inferior (z1):

  - Altura: Ajustar para que los sensores queden 20-30 cm por encima del dosel (la punta más alta de las hojas).

  - Mantenimiento: Cada semana, sube este brazo para mantener esa distancia de 20 cm constante respecto a la planta.

- Brazo Superior (z2):

  - Altura: Fijar exactamente a 1.0 metro de distancia vertical por encima del brazo inferior (z2 - z1 = 1 m). Esto simplifica la matemática.

4. Sensores de Temperatura y Humedad (T/HR)

- Instrumento: Sensores combinados de alta respuesta (ej. HC2-S3 o termistores de precisión).

- Protección (VITAL): Deben ir dentro de escudos de radiación ventilados.

  - Por qué: En un invernadero, el aire se mueve poco. Si se usan escudos pasivos (sin ventilador), el calor se acumula dentro del plástico y el sensor marcará 2°C o 3°C más de lo real.

- Instalación: Colocar un sensor en z1 y otro idéntico en z2 (de temperatura y humedad).

- Propósito: Obtener ΔT y Δe (diferencia de presión de vapor) para la fórmula: β = γ (ΔT / Δe).

FASE C: Balance de Radiación

5. Radiómetro Neto (Rn)

- Diferencia con la EMA: La EMA tiene un piranómetro (mide luz solar). Instalar un Radiómetro Neto (mide el balance total de energía).

- Ubicación: En un brazo independiente, a una altura de 1.5 a 2 metros sobre el cultivo.

- Nivelación: Usar el nivel de burbuja integrado. El sensor debe estar perfectamente horizontal.

- Cuidado: Asegurar de que el domo inferior "vea" solo cultivo de pepino y no suelo desnudo o estructuras metálicas.

- Propósito: Es la variable Rn en tu ecuación principal. Representa la energía disponible para evaporar agua.

FASE D: Flujo de Calor en Suelo (G) - Método de Gradiente

Como no hay platos de flujo de calor, se usa la Ley de Fourier con perfiles de temperatura en el suelo.

6. Perfil Térmico del Suelo

Se necesita construir dos "estaciones" de suelo: una en la Zona de Raíz (sombra/riego) y otra en la Zona de Calle (sol/seco).

- Configuración en cada zona (Raíz y Calle):

  - Sensor Superficial (Tsuelo1): Insertar un sensor de temperatura (termistor con vaina de acero) a 2 cm de profundidad. Insertar de lado (horizontalmente) para que el cable no conduzca calor hacia el sensor.

  - Sensor Profundo (Tsuelo2): Insertar otro sensor justo debajo del anterior, a 8 cm de profundidad.

- Un total de sensores: 4 sondas de temperatura (2 superficiales, 2 profundas).

- Propósito: Calcular el gradiente térmico del suelo (dT/dz). Luego, en gabinete, multiplicarás esto por la conductividad térmica (k) estimada del sustrato para hallar G.

FASE E: Integración con la EMA (Validación)

Extracción de datos de la estación meteorológica automática.

7. Variables a extraer de la EMA:

- Radiación Global (Rs): Para alimentar los modelos, incluyendo el de Abtew y Takakura (ET = K * Rs).

- Velocidad del Viento (u2): Para alimentar el modelo FAO56 Penman-Monteith.

- Temperatura Interior: Para comparar si el gradiente de tu torre (z1) coincide con la temperatura general del invernadero.

FASE F: Sistema de Adquisición (El Cerebro)

8. El Datalogger (Registrador)

- Conexión: Conectar todos tus sensores nuevos (Rn, 2 T/HR, 4 Tsuelo) al datalogger.

- Sincronización (CRÍTICO):

  - Pon la hora del Datalogger exactamente igual a la de la EMA.

  - Configura ambos equipos para que guarden datos cada 15 o 30 minutos (promedio).

- Frecuencia de Muestreo (Scan Rate): Configurar el datalogger para medir cada 5 segundos y promediar esos valores al final de los 15 minutos. Esto elimina el "ruido" electrónico.

Resumen de la Instalación (Checklist)

| Componente | Altura/Profundidad | Función Física |
| --- | --- | --- |
| Brazo z1 (Mástil) | +0.20 m sobre cultivo | Mide el aire saturado que sale de las hojas. |
| Brazo z2 (Mástil) | +1.0 m sobre brazo z1 | Mide el aire mezclado con la atmósfera del invernadero. |
| Radiómetro Neto | +1.5 m sobre cultivo | Mide la energía total (Rn) atrapada. |
| Sondas Suelo (x4) | -2 cm y -8 cm | Calculan la pérdida de energía hacia la tierra (G). |
| EMA (Existente) | Estándar (2 m) | Provee Rs y Viento para los modelos teóricos. |

Diagrama Mental de Flujo de Datos:

- Entrada: El Sol calienta (Rn).

- Pérdida: Parte del calor se va al suelo (G medido con tus 4 sondas).

- Reparto: La energía restante (Rn - G) se divide en calentar el aire (H) y evaporar agua (LE).

- Decisión (Bowen): Tus sensores en z1 y z2 te dicen "cuánto más húmedo" está el aire abajo que arriba. Eso define la proporción (β)

- Resultado: Obtienes la ET real.

- Validación: Comparas esa ET real contra la que dice la fórmula de la FAO usando los datos de la EMA.